Tham số CLKS_PER_BIT: số chu kỳ clock cần thiết để giữ mỗi bit (tính toán từ baud rate).

Input clk: clock chính của hệ thống.

Input enable: kích hoạt truyền (chỉ truyền khi enable = 1).

Input data_in: dữ liệu 8 bit cần gửi.

Output serial_out: đường truyền dữ liệu nối tiếp (UART).

Output active: cờ báo đang truyền.

Output done: cờ báo quá trình truyền đã hoàn tất.

Xác định các trạng thái của FSM:

- IDLE → chờ dữ liệu

- START_BIT → gửi bit bắt đầu

- DATA_BITS → gửi 8 bit dữ liệu

- PARITY_BIT → gửi bit parity (kiểm tra lỗi)

- STOP_BIT → gửi bit dừng

- RESET → reset trạng thái

FSM điều khiển bởi current_state

clk_count đếm số chu kỳ để giữ mỗi bit đủ lâu

bit_index chỉ số bit hiện tại đang truyền

data_buffer chứa bản sao của data_in

done_flag và active_flag để báo hiệu bên ngoài

even_parity chứa giá trị parity chẵn được tính từ dữ liệu

Pre-Synthesis và Post-Synthesis (PAGE 17):

| Report area : | trước khi compile |
| --- | --- |
| Number of ports: 371 | Số lượng cổng vào/ra của thiết kế là 371, cho thấy thiết kế có độ phức tạp vừa phải với nhiều giao tiếp bên ngoài. |
| Number of nets: 842 | Số lượng net (kết nối giữa các cell) là 842, phản ánh mật độ kết nối trong mạch. |
| Number of cells: 393 | Tổng số cell trong thiết kế là 393, bao gồm cả combinational và sequential cells. |
| Number of combinational cells: 273 | Số cell logic (AND, OR, XOR, v.v.) là 273, chiếm phần lớn trong thiết kế. |
| Number of sequential cells: 88 | Số cell tuần tự (flip-flop, latch) là 88, cho thấy thiết kế có một phần logic tuần tự đáng kể. |
| Number of buf/inv: 96 | Số lượng buffer và inverter là 96, thường được sử dụng để điều chỉnh thời gian hoặc tăng cường tín hiệu. |
| Number of references: 2 | Số lượng tham chiếu (có thể là sub-design hoặc module được tái sử dụng) là 2, cho thấy thiết kế có thể dựa trên một số thành phần cơ bản. |
| Combinational area: 0.0000 | Diện tích của các cell combinational là 0, điều này có thể do lỗi báo cáo hoặc đơn vị diện tích không được hiển thị đúng (thường là micrometer²). |
| Buf/Inv area: 0.0000 | Diện tích của buffer/inverter cũng là 0, tương tự có thể do vấn đề định dạng hoặc đơn vị. |
| Noncombinational area: 0.0000 | Diện tích của các cell không combinational (sequential) là 0, cũng có thể liên quan đến lỗi hiển thị. |
| Macro/Black Box area: 0.0000 | Không có macro hoặc black box, cho thấy thiết kế chỉ sử dụng cell chuẩn (standard cells). |
| Net Interconnect area: 280.779394 | Diện tích dành cho kết nối giữa các cell là 280.779394 (đơn vị thường là micrometer²), chiếm phần lớn tổng diện tích, cho thấy mật độ dây dẫn cao. |
| Total cell area: 0.0000 | Tổng diện tích cell là 0, điều này bất thường và có thể do lỗi báo cáo hoặc đơn vị không được hiển thị. |
| Total area: 280.779394 | Tổng diện tích thiết kế là 280.779394, |

| Report area : | Sau khi compile |
| --- | --- |
| Number of ports: 47 | Số lượng cổng vào/ra là 47, cho thấy thiết kế có giao tiếp bên ngoài vừa phải. |
| Number of nets: 261 | Số lượng net (kết nối giữa các cell) là 261, phản ánh mật độ kết nối trong mạch. |
| Number of cells: 203 | Tổng số cell trong thiết kế là 203, bao gồm cả combinational và sequential cells. |
| Number of combinational cells: 153 | Số cell logic (AND, OR, XOR, v.v.) là 153, chiếm phần lớn trong thiết kế. |
| Number of sequential cells: 48 | Số cell tuần tự (flip-flop, latch) là 48, cho thấy một phần logic tuần tự đáng kể. |
| Number of buf/inv: 14 | Số lượng buffer và inverter là 14, được sử dụng để điều chỉnh tín hiệu hoặc thời gian. |
| Number of references: 2 | Số lượng tham chiếu (có thể là sub-design hoặc module được tái sử dụng) là 2, cho thấy thiết kế có thể dựa trên một số thành phần cơ bản. |
| Combinational area: 356.564033 | Diện tích của các cell combinational là 356.564033 (đơn vị thường là micrometer²), chiếm phần lớn diện tích cell. |
| Buf/Inv area: 17.790080 | Diện tích của buffer/inverter là 17.790080, tương đối nhỏ so với combinational area. |
| Noncombinational area: 317.171722 | Diện tích của các cell không combinational (sequential) là 317.171722, khá cao, cho thấy phần tuần tự chiếm nhiều không gian. |
| Macro/Black Box area: 0.0000 | Không có macro hoặc black box, cho thấy thiết kế chỉ sử dụng cell chuẩn (standard cells). |
| Net Interconnect area: 132.596818 | Diện tích kết nối giữa các cell là 132.596818, chiếm một phần đáng kể nhưng nhỏ hơn tổng cell area. |
| Total cell area: 673.735756 | Tổng diện tích cell là 673.735756, bao gồm combinational, buf/inv, và noncombinational area. |
| Total area: 806.332573 | Tổng diện tích thiết kế là 806.332573, trong đó net interconnect area đóng góp thêm vào tổng diện tích. |

Pre-Synthesis và Post-Synthesis (PAGE 18-19):

Trước khi tổng hợp

Không có thời gian xử lý hoặc tối ưu hóa, cho thấy quá trình compile chưa thực hiện (chỉ là khởi tạo hoặc không có tối ưu hóa).

TNS (Total Negative Slack): Là tổng thời gian âm (negative slack) của tất cả các đường dẫn vi phạm thời gian (timing paths) trong thiết kế. TNS cho biết mức độ nghiêm trọng của các vi phạm thời gian, thường liên quan đến setup hoặc hold time. Giá trị TNS càng lớn (âm), càng nhiều đường dẫn vi phạm và thiết kế cần tối ưu hóa.

WNS (Worst Negative Slack): Là thời gian âm lớn nhất (worst negative slack) trong tất cả các đường dẫn vi phạm thời gian. WNS đại diện cho đường dẫn quan trọng nhất (critical path) có vấn đề, ảnh hưởng trực tiếp đến tần số hoạt động tối đa của mạch. Giá trị WNS âm cho thấy vi phạm thời gian cần được khắc phục.

Sau khi tổng hợp

Compile CPU Statistics: Resource Sharing (0.21), Logic Optimization (0.07), Mapping Optimization (0.35), Overall Compile Time (4.71), Overall Compile Wall Clock Time (5.11).

Timing: WNS (0.00), TNS (0.00), Number of Violating Paths (0) cho cả setup và hold. cho thấy thiết kế đã đạt yêu cầu timing sau tổng hợp

- Có thời gian xử lý đáng kể, với mapping optimization chiếm phần lớn (0.35), cho thấy quá trình tổng hợp đã hoàn tất với tối ưu hóa.

Layout:

Lệnh: check_legality -verbose : Kiểm tra tính hợp pháp của bố cục (placement legality) với chế độ chi tiết (-verbose), đảm bảo các tế bào được đặt đúng trên lưới bố trí (placement grid) và không vi phạm quy tắc thiết kế (DRC).

Check Legality Result:

- Kiểm tra hợp lệ hóa cho block design uart_simplex đã thành công (check_legality succeeded). Điều này cho thấy thiết kế hiện tại đáp ứng các yêu cầu hợp lệ hóa cơ bản.

Utilization Ratio: 0.6118 (61.18%) - Tỷ lệ diện tích các cell chiếm trong tổng diện tích có sẵn, cho thấy 61.18% tài nguyên đã được sử dụng.

Diện tích:

Total Area: 1118.2336 - Tổng diện tích khả dụng.

Total Capacity Area: 1118.2336 - Tổng dung lượng diện tích, khớp với tổng diện tích.

Total Area of cells: 684.1556 - Diện tích thực tế của các cell, chiếm 61.18% tổng diện tích.

Area of excluded objects: 0.0000 - Diện tích của các đối tượng bị loại trừ (tất cả các loại đều là 0).

Total Area of excluded objects: 0.0000 - Tổng diện tích của các đối tượng bị loại trừ.

Ratio of excluded objects: 0.0000 - Tỷ lệ các đối tượng bị loại trừ so với tổng diện tích.

Lệnh: report_congestion > Tạo báo cáo về tình trạng tắc nghẽn định tuyến (routing congestion), xác định các khu vực có mật độ net cao, có thể gây khó khăn cho định tuyến

Both Dirs:

Total: 9 - Tổng số điểm tắc nghẽn.

Max: 2 - Số lượng tắc nghẽn tối đa tại một điểm.

Overflow (%): 8 (0.59%) - Phần trăm tài nguyên định tuyến bị vượt quá, rất thấp (0.59%).

Max Overflow: 1 - Mức tắc nghẽn tối đa tại một điểm.

H routing (hướng ngang):

Total: 5 - Tổng số điểm tắc nghẽn.

Max: 1 - Số lượng tắc nghẽn tối đa tại một điểm.

Overflow (%): 5 (0.74%) - Phần trăm tài nguyên định tuyến ngang bị vượt quá.

Max Overflow: 5 - Mức tắc nghẽn tối đa tại một điểm.

V routing (hướng dọc):

Total: 4 - Tổng số điểm tắc nghẽn.

Max: 2 - Số lượng tắc nghẽn tối đa tại một điểm.

Overflow (%): 3 (0.44%) - Phần trăm tài nguyên định tuyến dọc bị vượt quá.

Max Overflow: 1 - Mức tắc nghẽn tối đa tại một điểm.

Mức độ tắc nghẽn tổng thể rất thấp, với phần trăm overflow chỉ dao động từ 0.44% đến 0.74%, cho thấy thiết kế có không gian định tuyến tốt.